Technisch Datablad

Keukensysteem Solide 200

Documentnummer: TD-SD200-NL-2026 · Versie 2.4 · Datum: maart 2026

Rotpunkt Küchen GmbH · Ostwestfalen-Lippe, Duitsland

# 1. Productoverzicht

Het keukensysteem Solide 200 is een grifflose, modulaire inbouwkeukenserie voor het middensegment tot hogere segment. Het systeem is gebaseerd op een consistente rastermaat van 120 mm en maakt de combinatie van een rechte keuken, een kookeiland en een hoekkeuken mogelijk binnen één samenhangende constructielogica.

De korpus van Solide 200 is leverbaar in tien korpuskleuren en vormt de technische basis voor alle modulevarianten. De korpus bestaat uit een vochtwerende spaanplaat met rondom kantenlijmwerk en heeft een materiaaldikte van 19 mm.

De fronten zijn grifflos uitgevoerd en leverbaar in lak, Fenix-oppervlak of keramiek. Alle frontvarianten zijn verkrijgbaar met een anti-fingerprint-coating.

Dit document beschrijft de technische eigenschappen, afmetingen, beslag en bestelinformatie van het systeem Solide 200 voor intern gebruik door vakhandel en planningsafdelingen.

Solide 200 is ontwikkeld als antwoord op de groeiende vraag naar grifflose, strak vormgegeven keukens, zonder in te leveren op de functionele eigenschappen van een klassiek keukensysteem. Het systeem richt zich zowel op nieuwbouwprojecten als op renovaties waarbij een rustig, strak keukenbeeld gewenst is.

## 1.1 Planningsuitgangspunten

Bij de planning met Solide 200 dient uitgegaan te worden van een basisrastermaat van 120 mm. Afwijkende modulebreedtes zijn steeds veelvouden of delers van deze basismaat en zijn compatibel met alle accessoires.

Bij grifflose fronten is een grijplijst of een geïntegreerde greeplijst noodzakelijk; deze wordt standaard meegeleverd bij elk modul en hoeft niet apart besteld te worden.

De planningssoftware van Rotpunkt Küchen GmbH bevat alle modules van het Solide 200 systeem als parametrische onderdelen, zodat wijzigingen in korpushoogte automatisch worden doorgevoerd in alle gekoppelde modules.

De doelgroep omvat zowel particuliere bouwheren in het midden- tot hogere segment als zakelijke opdrachtgevers, bijvoorbeeld bij projectmatige woningbouw met een uniforme keukenuitrusting. Het systeem is bovendien compatibel met het bestaande accessoireprogramma van andere Rotpunkt-series, mits de rastermaat van 120 mm wordt aangehouden.

# 2. Materialen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beschikbare materialen voor korpus en front, inclusief hun technische eigenschappen.

| Onderdeel | Materiaal | Dikte | Oppervlak | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Korpus | Vochtwerende spaanplaat | 19 mm | Melamine gecoat | 10 korpuskleuren beschikbaar |
| Front (lak) | MDF gelakt | 19 mm | Supermat of hoogglans | Grifflos |
| Front (Fenix) | Fenix NTM | 18 mm | Mat, thermisch gelast | Anti-fingerprint |
| Front (keramiek) | Keramische composietplaat | 12 mm | Hoogglans of mat | Hitte- en krasbestendig |
| Werkblad | Compact laminaat | 20 mm | Diverse decors | Optioneel: natuursteen |
| Legbord | Spaanplaat | 19 mm | Melamine gecoat | Belastbaar tot 25 kg |

Alle korpusmaterialen voldoen aan emissieklasse E1 en zijn PEFC-gecertificeerd. Het gebruik van houtdecor kent natuurlijke variaties in structuur en kleurtoon, wat geen reden voor reclamatie vormt.

## 2.1 Duurzaamheid en certificering

Alle in Solide 200 gebruikte houtachtige materialen zijn afkomstig uit PEFC-gecertificeerd bosbeheer. Het lakken van de frontvarianten gebeurt met emissiearme lakken die voldoen aan de criteria van de Blauwe Engel. De productie van de korpus verloopt klimaatneutraal.

Voor klanten met een verhoogde duurzaamheidswens is optioneel de Greenline-uitvoering leverbaar, waarbij een verhoogd recyclaatpercentage in de spaanplaat van de korpus wordt toegepast.

# 3. Afmetingen en modules

Het Solide 200 systeem is leverbaar in de volgende standaard modulebreedtes. Alle maten in millimeter.

| Modulebenaming | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Diepte (mm) | Moduletype |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SD200-M40 | 400 | 720 | 560 | Onderkast, 1 deur |
| SD200-M50 | 500 | 720 | 560 | Onderkast, 1 lade |
| SD200-M60 | 600 | 720 | 560 | Onderkast, 2 deuren |
| SD200-M90 | 900 | 720 | 560 | Onderkast, hoekkast |
| SD200-H40 | 400 | 2140 | 350 | Hoge kast, laden |
| SD200-H60 | 600 | 2140 | 350 | Hoge kast, oven |
| SD200-O40 | 400 | 720 | 320 | Bovenkast, 1 deur |
| SD200-O60 | 600 | 720 | 320 | Bovenkast, klep |
| SD200-O90 | 900 | 720 | 320 | Bovenkast, 2 deuren |

De korpushoogte is leverbaar in drie varianten (700 mm, 720 mm en 760 mm) om een ergonomische aanpassing aan verschillende ruimtelijke omstandigheden mogelijk te maken. De plinthoogte bedraagt standaard 100 mm en is uitbreidbaar tot 170 mm.

## 3.1 Bijzondere breedtes

Naast de in bovenstaande tabel genoemde standaardbreedtes zijn voor onderkastmodules ook tussenmaten in stappen van 20 mm mogelijk, indien dit voor een passende ruimte-indeling noodzakelijk is. Bijzondere breedtes kennen een verlengde levertijd van twee tot drie weken.

# 4. Beslag en functie-elementen

Het Solide 200 systeem maakt uitsluitend gebruik van hoogwaardig merkbeslag met softclose-functie. Laden zijn standaard uitgerust met volledige uittrekking, waardoor de gehele lade-inhoud zonder beperking toegankelijk is.

| Beslagtype | Systeem | Functie | Draagkracht |
| --- | --- | --- | --- |
| Scharnier | Standaardscharnier 110° | Softclose, 3-voudig verstelbaar | — |
| Ladegeleider | Volledige uittrekking, kogelgelagerd | Softclose | 40 kg |
| Klepbeslag | Hoogzwenkbeslag | Krachtveer, traploos | 8 kg |
| Binnenlade | Alfa-Geleidesysteem | Zelfsluitend, gedempt | 25 kg |
| Greeplijst | Aluminium geanodiseerd | — | — |

Het Alfa-Geleidesysteem wordt toegepast bij de binnenladen van de hoge kasten en kenmerkt zich door een bijzonder rustige loopeigenschap. Nadere technische specificaties zijn op te vragen bij de beslagfabrikant.

## 4.1 Afstelling en onderhoud van het beslag

Scharnieren zijn standaard drievoudig verstelbaar (hoogte, zijde, aandrukkracht) en maken een millimeternauwkeurige naregeling van de fronten mogelijk na de eerste montage. Een naregeling wordt met name aanbevolen na de eerste weken van gebruik, omdat korpusverbindingen enigszins kunnen zetten.

Ladegeleiders met softclose-functie zijn onderhoudsvrij en dienen niet met olie behandeld te worden, aangezien dit de dempingseigenschappen kan aantasten.

# 5. Constructie en montage

De korpus wordt fabrieksmatig voorgemonteerd geleverd en via verbindingsbeslag (excenterverbinders) aan de naastgelegen kasten gekoppeld. De montage vindt plaats volgens het bijgevoegde montageplan door erkend vakpersoneel.

Bij de montage dient gelet te worden op een waterpas uitlijning van de korpus. Afwijkingen van meer dan 2 mm per strekkende meter kunnen leiden tot pasproblemen bij de fronten.

De achterwand van de korpus is standaard dubbel bruikbaar uitgevoerd en maakt desgewenst het achteraf inbouwen van LED-verlichting mogelijk. Elektrische aansluitingen dienen uitsluitend door een erkend elektricien te worden aangelegd.

## 5.1 Montagevolgorde

De montage van de onderkastmodules verloopt in de volgende volgorde: eerst het uitlijnen en bevestigen van de stelpoten, vervolgens het plaatsen en verbinden van de korpuselementen, daarna de montage van het werkblad en tot slot het afstellen van de fronten inclusief beslagjustering.

Bij hoge kastmodules dient extra aandacht besteed te worden aan een voldoende wandbevestiging, met name bij een belasting van meer dan 15 kg per legbord.

## 5.2 Elektro- en sanitaire aansluitingen

Module SD200-M60 (spoelkast) beschikt over een fabrieksmatig voorbereide uitsparing voor aan- en afvoerleidingen. De exacte positie is terug te vinden in het bijgevoegde montageplan en kan afhankelijk van de gekozen spoelbakuitvoering enigszins variëren.

Elektrische aansluitingen voor de LED-binnenverlichting alsmede voor inbouwapparatuur dienen in beginsel vóór de definitieve montage van de achterwand te worden aangelegd, aangezien deze in gemonteerde toestand slechts beperkt toegankelijk zijn.

# 6. Kleur- en oppervlaktevarianten

Hieronder een selectie van de beschikbare front- en korpuskleuren voor het systeem Solide 200.

| Kleurcode | Benaming | Materiaallijn | Oppervlak |
| --- | --- | --- | --- |
| SD-F01 | Sneeuwwit | Lak | Supermat |
| SD-F02 | Antracietgrijs | Fenix | Mat, anti-fingerprint |
| SD-F03 | Zandbeige | Lak | Hoogglans |
| SD-F04 | Bosgroen | Fenix | Mat |
| SD-K01 | Grafietgrijs | Korpus | Melamine |
| SD-K02 | Wit | Korpus | Melamine |

Front- en korpuskleuren zijn vrij met elkaar te combineren. Een actuele stalenkaart is verkrijgbaar via de vakhandel.

# 7. Doelmarkten en uitvoeringsvarianten

Het systeem Solide 200 wordt zowel op de Duitse thuismarkt als op meerdere Europese exportmarkten verkocht. Afhankelijk van de doelmarkt kunnen verschillende uitvoeringsaccenten en normeisen gelden.

| Doelmarkt | Uitvoeringsaccent | Bijzonderheid |
| --- | --- | --- |
| Duitsland | Volledige uitvoering, alle fronten | Thuismarkt, grootste assortiment |
| Nederland | Grifflose varianten geprefereerd | Grootste exportmarkt |
| Frankrijk | Lak- en keramiekfronten | Groeiende markt |
| Verenigd Koninkrijk | Echt hout geprefereerd | Groeiende markt |
| Scandinavië | Lichte korpuskleuren, Greenline | Hoge duurzaamheidseis |

# 8. Accessoires

Voor het systeem Solide 200 is de volgende accessoirelijn leverbaar:

| Artikelbenaming | Toepassingsgebied | Artikelnummer |
| --- | --- | --- |
| Bestekindeling kunststof | Lade M50/M60 | RP-SD200-3301 |
| Kruidenlade smal | Hoge kast H40 | RP-SD200-3312 |
| Afvalscheidingssysteem 2-voudig | Spoelkast M60 | RP-SD200-3328 |
| LED-binnenverlichting | Alle hoge kasten | RP-SD200-3340 |
| Hoekkast draaiuittrek | Hoekkast M90 | RP-SD200-3355 |

# 9. Technische kenwaarden en normen

Het systeem Solide 200 is getest en gecertificeerd volgens de relevante Europese normen voor keukenmeubelen.

| Testcriterium | Norm | Resultaat | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| Stabiliteit | EN 14749 | Geslaagd | Onder- en hoge kasten |
| Belastbaarheid legbord | EN 14749 | 25 kg | Bij 19 mm materiaaldikte |
| Belastbaarheid lade | EN 14749 | 40 kg | Volledige uittrekking |
| Formaldehyde-emissie | EN 717-1 | E1 | Alle spaanplaatonderdelen |
| Oppervlaktebestendigheid | EN 12720 | Geslaagd | Fenix- en keramiekfronten |

# 10. Configuratievoorbeelden

## Voorbeeld A — Rechte keuken, 3,60 m

Bestaande uit: 1x SD200-M60 (spoelkast), 2x SD200-M60 (ladekast), 1x SD200-M90 (hoekkast), 1x SD200-H60 (ovenkast), 3x SD200-O60 (bovenkast). Korpuskleur: SD-K01 Grafietgrijs. Frontkleur: SD-F02 Antracietgrijs (Fenix).

## Voorbeeld B — Kookeiland met hoekkeuken

Bestaande uit: hoekkeuken met 5 onderkastmodules langs de wand, kookeiland met 2x SD200-M60 en geïntegreerde kookplaat. Korpuskleur: SD-K02 Wit. Frontkleur: SD-F01 Sneeuwwit (lak, supermat).

## Voorbeeld C — Compacte keuken voor appartementenproject

Bestaande uit: 1x SD200-M50 (spoelkast), 1x SD200-M60 (ladekast), 1x SD200-H60 (koel-vriescombinatie), 2x SD200-O60 (bovenkast). Deze configuratie wordt vaak gekozen voor projectmatige woningbouw met een uniforme keukenuitrusting in meerdere wooneenheden. Korpuskleur: SD-K02 Wit. Frontkleur: SD-F03 Zandbeige (lak, hoogglans).

Voor appartementenprojecten met meer dan tien identieke keukenconfiguraties biedt Rotpunkt Küchen GmbH gestaffelde volumecondities aan. Nadere informatie hierover is verkrijgbaar bij de betreffende verkoopafdeling.

Het leidmotief van de gehele collectie is “Quiet Comfort”, een aanduiding die in onze internationale communicatie bewust in het Engelse origineel behouden blijft.

11. Artikelnummers en bestelinformatie

Het centrale artikelnummer voor de referentiemodule van dit datablad is RP-SD200-3325 (onderkast SD200-M60, korpuskleur SD-K01, frontkleur SD-F02). Dit artikelnummer dient bij elke bestelling te worden vermeld.

| Artikelnummer | Module | Korpuskleur | Frontkleur | Prijs (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RP-SD200-3325 | SD200-M60 | SD-K01 | SD-F02 | 356,00 € |
| RP-SD200-3326 | SD200-M60 | SD-K02 | SD-F01 | 349,00 € |
| RP-SD200-3327 | SD200-H60 | SD-K01 | SD-F02 | 628,00 € |
| RP-SD200-3328 | SD200-M90 | SD-K01 | SD-F02 | 502,00 € |

Bij nabestellingen dient steeds het volledige artikelnummer RP-SD200-3325 (of de betreffende variant) te worden vermeld, om verwisseling met vergelijkbare modules te voorkomen.

# 12. Onderhouds- en reinigingsinstructies

Fronten met houtdecor dienen uitsluitend met een licht vochtige, zachte doek gereinigd te worden. Het gebruik van schurende of oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen dient vermeden te worden, aangezien dit de oppervlaktecoating kan beschadigen.

Fenix- en keramiekoppervlakken zijn bijzonder ongevoelig voor vingerafdrukken en lichte krassen, maar dienen eveneens niet met scherpe voorwerpen bewerkt te worden.

De korpus dient aan de binnenzijde met een droge doek gereinigd te worden. Vocht in de binnenruimte dient vermeden te worden, met name bij de legborden.

## 12.1 Aanbevelingen voor de vakhandel

Het wordt aanbevolen om eindklanten bij oplevering van de keuken een onderhoudsinstructie te overhandigen, samen met een klein reinigingssetje voor het betreffende frontoppervlak.

# 13. Garantie en contact

Rotpunkt Küchen GmbH verleent op meubels en beslag van het systeem Solide 200 een fabrieksgarantie van 5 jaar vanaf aankoopdatum. Voorwaarde voor de garantie is aankoop via een erkende vakhandelaar en vakkundige montage volgens de montagehandleiding.

Voor technische vragen over dit datablad kunt u contact opnemen met de betreffende vakhandelsafdeling of met de technische informatiedienst van Rotpunkt Küchen GmbH.

Dit document dient uitsluitend voor interne planning- en scholingsdoeleinden en is niet bedoeld voor verspreiding aan eindklanten.

## 13.1 Garantie-uitsluitingen

Van de garantie uitgesloten zijn schades die te herleiden zijn tot ondeskundige montage, reiniging met ongeschikte middelen, mechanische beschadiging of normale gebruikssporen. Eveneens uitgesloten zijn natuurlijke kleur- en structuurafwijkingen bij houtdecor.

# 14. Levering en logistiek

De levering van het systeem Solide 200 verloopt in beginsel via de erkende vakhandel, die ook de montage ter plaatse coördineert. Bij projecten met een grotere omvang wordt een tijdige afstemming van de levertermijn met de bouwplanning aanbevolen.

Onderdelen met houtdecor worden geklimatiseerd getransporteerd om materiaalschade door vochtschommelingen tijdens het transport te voorkomen. Bij aflevering dient een acclimatisatieperiode van ten minste 48 uur vóór montage te worden aangehouden.

Voor exportorders gelden naast de in hoofdstuk 9 genoemde Europese normen ook de nationale eisen op het gebied van elektrische installatie en meubelveiligheid die in het betreffende land van bestemming van toepassing zijn.

# Bijlage: Veelgestelde planningsvragen

## Kan de korpushoogte achteraf gewijzigd worden?

Nee, de korpushoogte wordt bij bestelling vastgelegd en kan achteraf niet zonder vervanging van de korpus gewijzigd worden.

## Zijn fronten van verschillende materiaallijnen onderling combineerbaar?

Ja, in principe zijn alle frontmaterialen (lak, Fenix, keramiek) binnen één keuken te combineren, mits de modulematen aan de rastermaat van 120 mm voldoen.

## Welke levertijd dient ingepland te worden?

De standaardlevertijd bedraagt 8 tot 14 weken vanaf orderbevestiging. Bij bijzondere uitvoeringen of de Greenline-uitvoering kan de levertijd oplopen tot 16 weken.

## Is het Alfa-Geleidesysteem afzonderlijk na te bestellen?

Het Alfa-Geleidesysteem is uitsluitend fabrieksmatig leverbaar in combinatie met de bijbehorende hoge kastmodules. Een achteraf ombouwen van bestaande binnenladen naar dit systeem is niet voorzien.

## Is een combinatie met inbouwapparatuur van andere merken mogelijk?

Ja, de modulematen van het systeem Solide 200 zijn afgestemd op gangbare inbouwapparatuurmaten, zodat een combinatie met de meeste in de markt gebruikelijke inbouwapparaten zonder problemen mogelijk is.

## Kan de grifflijst achteraf vervangen worden door een handgreep?

Nee, de grifflose fronten van Solide 200 zijn niet voorzien van boorgaten voor handgrepen. Een latere aanpassing naar een uitvoering met handgrepen is niet mogelijk zonder vervanging van de betreffende fronten.

# Over Rotpunkt Küchen GmbH

Rotpunkt Küchen GmbH behoort tot de meest traditierijke keukenfabrikanten van Ostwestfalen-Lippe en positioneert zich als duurzaam premium-middenklassemerk. Op de locatie Bünde worden keukenseries voor het midden- tot hogere prijssegment ontwikkeld en geproduceerd, met bijzondere aandacht voor materiaalkwaliteit, afwerking en ecologische verdraagzaamheid.

Naast Solide 200 omvat het assortiment nog andere keukenseries voor uiteenlopende stijlrichtingen, van klassiek-modern tot rustiek, die allemaal op een gemeenschappelijk rastersysteem zijn gebaseerd en daardoor onderling combineerbaar zijn.